ISIS2304 – Sistemas Transaccionales

Iteración 4

Daniel Junco – 201213839

Análisis. Diseño de la aplicación

- Justificación selección índices.

El índice de una base de datos es una estructura que optimiza la velocidad de las operaciones, a través del uso de identificadores en una tabla, permitiendo así un rápido acceso a los registros de una tabla. El espacio en memoria requerido para almacenar un índice es comúnmente menor que el almacenamiento de la tabla. Se usan índices para aquellos valores sobre los cuales se hacen búsquedas frecuentes.

Así mismo existen condiciones que nos guían para saber cuándo se deben usar índices. Cuando la selectividad está alrededor o menor de un 25% según Oracle, o cuando el WHERE se hace sobre una columna que tenga un rango, también sobre funciones agregadas (AVG, SUM, MAX) sin WHERE o GROUP BY, también cuando se usa ORDER BY sobre columnas que tengan un índice, y un CONSTRAINT de nulidad.

- Índices creados de forma automática por Oracle

Ilustración 1. Índices

Creados por Oracle

Como podemos ver en la ilustración 1, los índices creados automáticamente por Oracle son en su gran mayoría atributos primary Key, fueron creados debido a que ayudan al rendimiento de las consultas pues, cuando se generan las consultas con distintos join estos índices son los que hacen referencia a las distintas columnas por donde se combinan distintas tablas a la hora de cumplir una condición dada. Por otra parte la mayoría de estos índices hacen referencia a columnas donde la selectividad es menor a 20% por lo cual ni incumple ninguna regla, ninguno de estos índices tiene una selectividad mayor a 20%. Así mismo es el principal factor para reducir I/O en el disco cuando son usados correctamente. Al ser atributos con valores distintos y no nulos, Oracle crea un índice automático.

RFC11. Consultar Material 2

| Sin índices | RFC11 |
| --- | --- |
| Enunciado Requerimiento | Dado el identificador de un material, mostrar la información de los pedidos en los que ha estado involucrado, incluyendo los que están en etapa de producción. Para los pedidos no activos actualmente debe especificarse el rango de fechas en los que estuvo activo. |
| SQL1 | select distinct id_mat, ped, email_cliente, fecha_pedido, fecha_entrega, estado, cant from (select id_mat, ped, email_cliente, fecha_pedido, fecha_entrega, estado, cant, id_comp as comp from (select pedidos_clientes.id_pedido as ped, email_cliente, fecha_pedido, fecha_entrega, estado, id_comp as idcomp, cantidad from pedidos_clientes join contenido_pedido_mat on pedidos_clientes.id_pedido=contenido_pedido_mat.id_pedido) join (select id_comp, id_mat, cantidad as cant from compuesto_de_comp) on idcomp=id_comp order by ped) join (select codigo, id_producto, id_comp from etapas_produccion where num_etapa between 1 and 9) on comp = id_comp where id_mat='&material'; |
| SQL2 | select codigo, id_producto, num_etapa, codPedido, email_cliente, fecha_pedido, fecha_entrega, estado, idComp, cant, idMat from etapas_produccion inner join (select codPedido, email_cliente, fecha_pedido, fecha_entrega, estado, idComp, cant, id_mat as idMat from compuesto_de_comp inner join (select codPedido, email_cliente, fecha_pedido, fecha_entrega, estado, idComp, cant from (select id_pedido as codPedido, email_cliente, fecha_pedido, fecha_entrega, estado from pedidos_clientes) left join (select id_pedido as idPedido, id_comp as idComp, cantidad as cant from contenido_pedido_mat) on codPedido=idPedido intersect select codPedido, email_cliente, fecha_pedido, fecha_entrega, estado, idComp, cant from (select id_pedido as codPedido, email_cliente, fecha_pedido, fecha_entrega, estado from pedidos_clientes) right join (select id_pedido as idPedido, id_comp as idComp, cantidad as cant from contenido_pedido_mat) on codPedido=idPedido) on idComp=compuesto_de_comp.ID_COMP) on idComp=etapas_produccion.ID_COMP; |
| Plan 1 |  |
| Plan 2 |  |
| Análisis Plan1 | En este plan, Oracle recorre la tabla verificando que tuplas cumplen con las dos condiciones. En este existen dos índices automáticos generados por Oracle que son las llaves primarias de pedidos y y contenido pedido materiales. |
| Análisis Plan 2 | En este plan primero se realizan los join y después se intersecan pedidos_clientes con contenido_peido_mat para después hacer un join entre compuesto_de_comp y etapas de producción |

| Con índices | RFC11 |
| --- | --- |
| Enunciado Requerimiento | Dado el identificador de un material, mostrar la información de los pedidos en los que ha estado involucrado, incluyendo los que están en etapa de producción. Para los pedidos no activos actualmente debe especificarse el rango de fechas en los que estuvo activo. |
| Primer índice | CREATE INDEX INDEX_ID_MAT1 ON COMPUESTO_DE_COMP(ID_MAT); |
| Segundo índice | CREATE INDEX INDEX_NUMETAPA ON ETAPAS_PRODUCCION(NUM_ETAPA); |
| SQL1 | select distinct id_mat, ped, email_cliente, fecha_pedido, fecha_entrega, estado, cant from (select id_mat, ped, email_cliente, fecha_pedido, fecha_entrega, estado, cant, id_comp as comp from (select pedidos_clientes.id_pedido as ped, email_cliente, fecha_pedido, fecha_entrega, estado, id_comp as idcomp, cantidad from pedidos_clientes join contenido_pedido_mat on pedidos_clientes.id_pedido=contenido_pedido_mat.id_pedido) join (select id_comp, id_mat, cantidad as cant from compuesto_de_comp) on idcomp=id_comp order by ped) join (select codigo, id_producto, id_comp from etapas_produccion where num_etapa between 1 and 9) on comp = id_comp where id_mat='&material'; |
| SQL2 | select codigo, id_producto, num_etapa, codPedido, email_cliente, fecha_pedido, fecha_entrega, estado, idComp, cant, idMat from etapas_produccion inner join (select codPedido, email_cliente, fecha_pedido, fecha_entrega, estado, idComp, cant, id_mat as idMat from compuesto_de_comp inner join (select codPedido, email_cliente, fecha_pedido, fecha_entrega, estado, idComp, cant from (select id_pedido as codPedido, email_cliente, fecha_pedido, fecha_entrega, estado from pedidos_clientes) left join (select id_pedido as idPedido, id_comp as idComp, cantidad as cant from contenido_pedido_mat) on codPedido=idPedido intersect select codPedido, email_cliente, fecha_pedido, fecha_entrega, estado, idComp, cant from (select id_pedido as codPedido, email_cliente, fecha_pedido, fecha_entrega, estado from pedidos_clientes) right join (select id_pedido as idPedido, id_comp as idComp, cantidad as cant from contenido_pedido_mat) on codPedido=idPedido) on idComp=compuesto_de_comp.ID_COMP) on idComp=etapas_produccion.ID_COMP; |
| Plan 1 – Primer índice |  |
| Plan 1 – Segundo Índice |  |
| Plan 2 – Primer Índice |  |
| Plan 2 – Segundo Índice |  |
| Análisis Índice 1 | Al comparar los resultados con los del plan sin índices, se puede notar que con índices, el costo es optimizado. ¦Sin indices ¦Con indices Plan 1:¦ 8 ¦6 Plan 2:¦ 68 ¦18 |
| Análisis Índice 2 | Comparando los resultados con los planes sin índices, podemos concluir que hubo mejoría solo en el caso del plan 1, donde se redujo nuevamente a 5, y el plan 2 quedo igual. ¦Sin indices ¦Con indices Plan 1:¦ 8 ¦5 Plan 2:¦ 68 ¦68 |

RFC10. Consultar Pedidos 2

| Sin índices | RFC10 |
| --- | --- |
| Enunciado Requerimiento | Mostrar todos los pedidos que usan materiales de un tipo X con costo valor mayor a Y. Los valores de X y Y son dados por el usuario. |
| SQL1 | select distinct id_pedido, id_producto, id_mat, nombre, cant, costo_unitario from materias_primas join (select distinct id_pedido, cant, id_producto, id_mat, costo_unitario from productos join (select distinct id_pedido, idComponente, cant, id_producto, id_mat from contenido_pedido_mat join (select id_producto, compuesto_de_prod.id_componente as idComponente, compuesto_de_comp.cantidad as cant, id_mat from compuesto_de_prod join compuesto_de_comp on compuesto_de_comp.id_comp=compuesto_de_prod.id_componente) on contenido_pedido_mat.id_comp=idComponente order by id_pedido) on codigo=id_producto) on codigo=id_mat; |
| SQL2 | select id_pedido, codMaterial, codProducto, cantFinal, costo_unitario from productos join (select codMaterial, id_producto as codProducto, id_pedido, cantFinal from compuesto_de_prod inner join (select id_mat as codMaterial, id_pedido, codComponente, cantFinal from (select id_pedido, id_comp as codComponente, cantidad as cantFinal from contenido_pedido_mat) left join (select id_comp as comp, id_mat from compuesto_de_comp) on codComponente = comp intersect select id_mat as codMaterial, id_pedido, codComponente, cantFinal from (select id_pedido, id_comp as codComponente, cantidad as cantFinal from contenido_pedido_mat) right join (select id_comp as comp, id_mat from compuesto_de_comp) on codComponente = comp) on codComponente = compuesto_de_prod.ID_COMPONENTE) on codProducto=productos.codigo order by id_pedido; |
| Plan 1 |  |
| Plan 2 |  |
| Análisis Plan1 | En este plan, Oracle recorre la tabla verificando que tuplas cumplen con las dos condiciones. En este existen tres índices automáticos generados por Oracle que son las llaves primarias de compuesto de componentes, compuesto de productos y contenido pedido material. |
| Análisis Plan 2 | En este plan primero se realizan los join y después se intersecan pedidos_clientes con contenido_pedido_mat para después hacer un join entre compuesto_de_comp y etapas de producción |

| Con índices | RFC10 |
| --- | --- |
| Enunciado Requerimiento | Mostrar todos los pedidos que usan materiales de un tipo X con costo valor mayor a Y. Los valores de X y Y son dados por el usuario |
| SQL1 | select distinct id_pedido, id_producto, id_mat, nombre, cant, costo_unitario from materias_primas join (select distinct id_pedido, cant, id_producto, id_mat, costo_unitario from productos join (select distinct id_pedido, idComponente, cant, id_producto, id_mat from contenido_pedido_mat join (select id_producto, compuesto_de_prod.id_componente as idComponente, compuesto_de_comp.cantidad as cant, id_mat from compuesto_de_prod join compuesto_de_comp on compuesto_de_comp.id_comp=compuesto_de_prod.id_componente) on contenido_pedido_mat.id_comp=idComponente order by id_pedido) on codigo=id_producto) on codigo=id_mat; |
| SQL2 | select id_pedido, codMaterial, codProducto, cantFinal, costo_unitario from productos join (select codMaterial, id_producto as codProducto, id_pedido, cantFinal from compuesto_de_prod inner join (select id_mat as codMaterial, id_pedido, codComponente, cantFinal from (select id_pedido, id_comp as codComponente, cantidad as cantFinal from contenido_pedido_mat) left join (select id_comp as comp, id_mat from compuesto_de_comp) on codComponente = comp intersect select id_mat as codMaterial, id_pedido, codComponente, cantFinal from (select id_pedido, id_comp as codComponente, cantidad as cantFinal from contenido_pedido_mat) right join (select id_comp as comp, id_mat from compuesto_de_comp) on codComponente = comp) on codComponente = compuesto_de_prod.ID_COMPONENTE) on codProducto=productos.codigo order by id_pedido; |
| Primer índice | CREATE INDEX INDEX_CANTIDAD ON CONTENIDO_PEDIDO_MAT(CANTIDAD); |
| Plan 1 – Primer Índice |  |
| Plan 2 – Primer Índice |  |
| Análisis Plan1 | Al comparar los resultados con los del plan sin índices, se puede notar que con índices, el costo ni aumento ni disminuyo. ¦Sin indices ¦Con indices Plan 1:¦ 6 ¦6 |
| Análisis Plan 2 | Comparando los resultados con los planes sin índices, podemos concluir que hubo mejoría solo en el caso del plan 2 con índice debido a que se redujo su costo ¦Sin indices ¦Con indices Plan 2:¦ 12 ¦9 Plan 2:¦ 12 ¦68 |

RFC9. Consultar Ejecución de etapas 2

| Sin Índices | RFC9 |
| --- | --- |
| Enunciado Requerimiento | Mostrar las etapas de producción ejecutadas en un rango de tiempo (dado por el usuario), que NO correspondan a un criterio de búsqueda asociado con la ejecución de dicha etapa (material, tipo de material, pedido, cantidades, ...), también dado por el usuario. |
| SQL 1 | select codigo as codEtapa, descripcion, fecha_inicio, fecha_fin from etapas_produccion right join ejecucion_etapa on ejecucion_etapa.id_etapa=etapas_produccion.codigo intersect select codigo as codEtapa, descripcion, fecha_inicio, fecha_fin from etapas_produccion left join ejecución_etapa on ejecución_etapa.id_etapa=etapas_produccion.codigo where fecha_inicio >= '26/01/14' and fecha_fin <= '17/05/16'; |
| SQL 2 | select codigo as codEtapa, descripcion, fecha_inicio, fecha_fin from etapas_produccion inner join ejecucion_etapa on etapas_produccion.codigo=ejecucion_etapa.id_etapa where fecha_inicio >= '26/01/14' and fecha_fin <= '17/05/16'; |
| Plan 1 |  |
| Plan 2 |  |
| Análisis Plan 1 | En este plan se genera el join izquierdo y derecho entre etapas de producción y ejecución de dichas etapas y después se procede hacer el intersecto de dichas sentencias. |
| Análisis Plan 2 | En este plan, Oracle recorre la tabla verificando que tuplas cumplen con las dos condiciones. En este existen tres índices automáticos generados por Oracle que son las llaves primarias de compuesto de componentes, compuesto de productos y contenido pedido material. |

| Con Índices | RFC9 |
| --- | --- |
| Enunciado Requerimiento | Mostrar las etapas de producción ejecutadas en un rango de tiempo (dado por el usuario), que NO correspondan a un criterio de búsqueda asociado con la ejecución de dicha etapa (material, tipo de material, pedido, cantidades, ...), también dado por el usuario. |
| SQL 1 | select codigo as codEtapa, descripcion, fecha_inicio, fecha_fin from etapas_produccion right join ejecucion_etapa on ejecucion_etapa.id_etapa=etapas_produccion.codigo intersect select codigo as codEtapa, descripcion, fecha_inicio, fecha_fin from etapas_produccion left join ejecución_etapa on ejecución_etapa.id_etapa=etapas_produccion.codigo where fecha_inicio >= '26/01/14' and fecha_fin <= '17/05/16'; |
| SQL 2 | select codigo as codEtapa, descripcion, fecha_inicio, fecha_fin from etapas_produccion inner join ejecucion_etapa on etapas_produccion.codigo=ejecucion_etapa.id_etapa where fecha_inicio >= '26/01/14' and fecha_fin <= '17/05/16'; |
| Índice 1 | CREATE INDEX INDEX_FECHA_INICIO_ETAPA ON EJECUCION_ETAPA(FECHA_INICIO,FECHA_FIN); |
| Índice 2 | CREATE INDEX INDEX_FECHA_INICIO_ETAPA ON EJECUCION_ETAPA(FECHA_INICIO); |
| Plan 1 – Índice 1 |  |
| Plan 2 – Índice 1 |  |
| Plan 1 – Índice 2 |  |
| Plan 2 – Índice 1 |  |
| Análisis Plan 1 | Al comparar los resultados con los del plan sin índices, se puede notar que con índices, el costo es optimizado. ¦Sin indices ¦Con indices Plan 1:¦ 15 ¦14 Plan 2:¦ 53 ¦52 |
| Análisis Plan 2 | Comparando los resultados con los planes sin índices, y a su vez con el índice combinado podemos ver que la consulta se optimiza pero no es diferente con índices combinados índices simples. ¦Sin indices ¦Con indices Plan 1:¦ 15 ¦14 Plan 2:¦ 53 ¦52 |

RFC8. Consultar Ejecución de etapas 2

| Sin Índices | RFC9 |
| --- | --- |
| Enunciado Requerimiento | Mostrar las etapas de producción ejecutadas en un rango de tiempo (dado por el usuario), que NO correspondan a un criterio de búsqueda asociado con la ejecución de dicha etapa (material, tipo de material, pedido, cantidades, ...), también dado por el usuario. |
| SQL 1 | select codigo as codEtapa, descripcion, fecha_inicio, fecha_fin from etapas_produccion right join ejecucion_etapa on ejecucion_etapa.id_etapa=etapas_produccion.codigo intersect select codigo as codEtapa, descripcion, fecha_inicio, fecha_fin from etapas_produccion left join ejecución_etapa on ejecución_etapa.id_etapa=etapas_produccion.codigo where fecha_inicio >= '26/01/14' and fecha_fin <= '17/05/16'; |
| SQL 2 | select codigo as codEtapa, descripcion, fecha_inicio, fecha_fin from etapas_produccion inner join ejecucion_etapa on etapas_produccion.codigo=ejecucion_etapa.id_etapa where fecha_inicio >= '26/01/14' and fecha_fin <= '17/05/16'; |
| Plan 1 |  |
| Plan 2 |  |
| Análisis Plan 1 | En este plan se genera el join izquierdo y derecho entre etapas de producción y ejecución de dichas etapas y después se procede hacer el intersecto de dichas sentencias. |
| Análisis Plan 2 | En este plan, Oracle recorre la tabla verificando que tuplas cumplen con las dos condiciones. En este existen tres índices automáticos generados por Oracle que son las llaves primarias de compuesto de componentes, compuesto de productos y contenido pedido material. |